附件

建筑施工扬尘治理暨施工安全整治督查问题汇总表

| 地区 | 序号 | 受检项目（单位） | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州 广州 | 1 | 蕉门河水岸广场（2016NJY-1）(1、2、4、5、6号楼） （建设单位：广州京粤湾区实业发展有限公司，施工单位：中铁建设集团有限公司，监理单位：广东重工建设监理有限公司） | - 项目负责人未在岗履职。项目负责人未按规定办理相关手续。 - 车辆冲洗台四周未设置排水沟。 - 工地自编号4#塔吊基础有积水。 - 没有指定起重设备管理人员的文件或手续。 - 脚手架方案未经企业技术负责人审批；脚手架搭设多处缺杆，斜道不符合要求；钢管构建大部分无垫圈；部分作业面防护栏杆未跟上，多处存在高处坠落的安全隐患。 - 模板支撑未按要求敷设水平、竖向斜杆。 - 移动式卸料平台现场钢丝绳安装，锚点安装不符合要求，未挂限载牌和验收牌，通道无防护，未验收先使用。 - 施工用电：方案编制人不具备专业技术资格；总配电箱漏电开关参数不符合要求；无消防专线，无系统图；钢筋加工区移动机具无接零保护，两台机具共用一个开关箱及一个开关出线。 - 乙炔、氧气瓶共车拉运，气管破旧，有多处明显裂缝，应更换。 |
|  | 2 | 广州外国语学校附属幼儿园项目 （建设单位：广州市南沙区基本建设办公室，施工单位：广东省第二建筑工程有限公司，监理单位：广东穗芳工程管理科技有限公司） | - 没有指定起重机械设备管理人员的文件或手续。 - 脚手架钢管构件较多缺垫圈。 - 施工用电接地电阻测试记录填写错误。 - 缺消防设备平面布置图。 - 未单独编制扬尘防控专项方案。 |
|  | 3 | 华南国际港航服务中心二期项目 （建设单位：广州港国际港航中心有限公司，施工单位：广州协安建设工程有限公司，监理单位：广东宏茂建设管理有限公司、广州港工程管理有限公司） | 1、项目负责人未在岗履职。项目负责人未按规定办理相关手续。 2、没有指定起重设备管理人员的文件或手续。 3、脚手架方案采用的外围栏杆间距900mm，不符合规范要求（≤600mm），现场与方案搭设不一直，应修正。 4、楼面施工移动机具部分无专用开关箱，部分电器用电乱拉乱接，无接零保护。 |
| 珠海 | 4 | 港湾花园 （建设单位：珠海经济特区港湾实业发展总公司，施工单位：广东电白二建集团有限公司，监理单位：广东巨正建设项目管理有限公司） | - 相邻两栋楼间作业面违规搭设临时施工通道，无有效安全防护措施，存在重大安全隐患。 - 外脚手架体系未按要求设置安全通道、防护棚，且通道上部无任何遮挡措施；外脚手架剪刀撑缺失，安全网破损，兜底网设置不足。 - 建筑内部电梯井、洞口、梯道未设置栏杆；临边防护不到位，间距过大，未设置兜底网。 - 灭火器材失效，施工安全通道、消防通道拥堵，不能满足相关消防要求。 - 监理企业负责人、企业分支机构未对工程项目进行检查；监理单位未督促施工单位及时落实安全隐患整改。 - 施工现场未专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；现场垃圾未及时清理，未进行覆盖；部分施工区域未实现硬底化，现场裸露地面未固化或覆盖不完整。 |
|  | 5 | 珠海市城建档案馆新馆项目-主体工程施工 （建设单位：珠海市政府投资项目建设监督管理中心，施工单位：大恒建设集团有限公司，监理单位：广东华晨项目管理咨询有限公司） | - 扬尘管控：部分散料堆放未覆盖；部分裸露表土未完全覆盖；无车辆进出登记及冲洗台账记录。 - 脚手架局部钢筋网片有破损，未满铺；梯段临边防护未跟上作业面；个别灭火器材失效未及时更换。 - 塔吊安装专项方案无附图，编制深度不足。 |
| 汕头 | 6 | 旧厂房“三旧”改造项目（天璟雅居） （建设单位：汕头经济特区华祺房地产开发有限公司，施工单位：广东隆泰建设有限公司，监理单位：汕头市统诚工程监理有限公司） | 1、扬尘管控：建筑垃圾集中堆放点未采用密闭式防尘网遮盖，违反《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条规定；工地门口洗车槽失效，槽沟内积存渣土杂物未及时清理；视频监控未录像保存。 2、2号塔吊：擅自安装非原制造厂制造的标准节和附着装置，违反《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令166号）第二十条规定；基础节腹杆锈蚀严重；回转下支座标准节定位板变形严重且存在开裂；未按说明书要求所有附墙设置内撑杆；附着装置为三杆杆系与说明书要求四杆杆系不一致；部分附墙框连接螺栓长度不足，部分标准节连接螺栓松动；力矩限制器定幅变码与定码变幅未独立设置；回转处爬杆断裂，存在重大安全隐患；起重臂臂端缓冲装置失效；塔机无产品标牌，电气柜无电气原理图；司机室操纵装置零位自锁人为绑定，照明失效，无起重特性表。 3、2号施工升降机：擅自安装非原制造厂制造的附着装置，违反《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令166号）第二十条规定；附墙杆采用对焊接长，未安装斜撑杆，存在重大安全隐患；第11层未设置层门防护，存在重大安全隐患；第10层正向及两侧未采用硬质材料防护。 4、外脚手架：部分剪刀撑未与立杆扣接；局部安全网破损未及时更换；架子工作业未系安全带。 5、局部钢筋加工区未设防护棚，办公区处塔机作业半径范围内未做顶部防护。 6、临边、洞口防护：电梯井未做竖向防护，楼层洞口防护不严，梯段边未做防护。 7、临时用电：未严格三级配电；电箱无标识，直接放置脚手架上，无巡检记录。 |
|  | 7 | 柏嘉半岛二期高层（2#、3#、4#、6#）商住楼 （建设单位：茂名市宏丰长湖房地产开发有限公司，施工单位：广东兆达建工集团有限公司，监理单位：广东城建项目管理有限公司） | - 扬尘管控；垃圾集中堆放点防尘网覆盖不严；个别区域有灰尘残积未及时清理。 - 10号塔吊：最高一道附墙处标准节横腹杆变形严重；塔机未按说明书要求所有附墙设置内撑杆；力矩限制器定幅变码与变码定幅未独立设置。 - 外脚手架：未按规定设置踢脚板，局部踢脚板已脱落有坠落风险。 - 板房材料未送检做燃烧性能分级试验。 5、总监理工程师多处代签名，履职不到位。 |
| 佛山 | 8 | 海逸桃源花园（20栋）（建设单位：佛山市南海盈冠房地产开发有限公司，施工单位：广东大城建设集团有限公司，监理单位：佛山市中立建设监理有限公司） | - 项目部未按照国家、省、市建筑施工安全专项整治有关文件要求，部署开展自查自纠工作；监理实施细则无危险性较大的分部分项工程监理内容；项目部自检平率不符合要求。 - 部分外脚手架钢管有锈蚀、变形现象。 - 临边防护不到位，间距过大，未设置兜底网；电梯井未设置防护栏；后浇带未设置盖板。 - 施工消防用水无水压，无法满足消防要求。 - 自编2号塔机附墙以上自由端超高。 |
|  | 9 | 7D2015（CC）WG012佛山市禅城区禅港路西侧、横三路两侧地块、地块一、1-11座 （建设单位：佛山市融腾房地产有限公司，施工单位：中建二局第三建筑工程有限公司，监理单位：佛山禅建监理有限公司） | - 扬尘管控：部分裸露地面未及时固化或覆盖；无车辆进出登记及冲洗台账记录。 - 个别架子工作业未佩戴安全带。 - 自编3号塔机顶升方案中附墙高度与群塔作业碰撞方案中高度不一致。 - 自编4号塔机电缆接驳无专用接线盒。 - 自编5号施工电梯底部围栏入口门无机电联锁。 |
| 韶关 | 10 | 韶关碧桂园·太阳城﹝天玺湾﹞（六~十一号楼及1#地下车库之二） （建设单位：韶关市碧鸿房地产投资开发有限公司，施工单位：韶关市第一建筑工程公司，监理单位：广东国晟建设监理有限公司） | 1、9#楼19层楼板模板支撑未设置剪刀撑，全层模板支撑未联成整体。 - 未提供卸料平台方案及钢管送检报告。 - 9#楼消防管管径小于DN100，未设置消防栓，现场只设置1根消防管。 - 粤F-T00410塔式起重机基础布置属于非标准附墙布局，但安装方案中无体现，无非标附墙设计计算书；已完成第二次顶升告知手续并完成附着自检表，但现场没有附着装置，资料与现场不一致。 - 粤FA-S00171施工升降机最上一道附墙导轨架悬高8.25米，超出使用说明书和安装方案的最大悬高7.5米要求。 |
|  | 11 | 保利心语花园二期 （建设单位：韶关市季华地产有限公司，施工单位：广州富利建筑安装工程有限公司，监理单位：广州宏达工程顾问有限公司） | 1、10#楼爬架缺一层附着点。 2、10#楼现场只设有1条消防管，不符合规范要求。 - 未提供近期边坡监测记录。 - 现场司索作业人员韩忠良操作证已过期，属无效证件。 - 现场粤AE-S04021施工升降机设置于首层底板，采用脚手架支撑，但专项施工方案无此设计计算过程；吊笼双开门下部翻转后形成过道护栏高度不足，侧边无有效防护，施工升降机首层护栏后部无安装防护。 |
| 梅州 | 12 | 梅州市江南新城棚改区地下综合管廊等市政基础设施建设项目-中环路道路及地下综合管廊工程（建设单位：梅州华建城市建设有限公司，施工单位：广东华遂建设集团股份有限公司，监理单位：珠海市工程监理有限公司） | 1、扬尘管控；个别区域建筑垃圾无固化覆盖措施；裸露表土洒水降尘措施不到位，土体干涸，易产生扬尘污染。 2、基坑：局部基坑边防护不严；局部基坑底积水，未见排水措施。 3、消防：专项方案中未附消防设施平面布置图，编制深度不足；板房材料未送检做燃烧性能分级试验；动火审批记录多处复印做资料，不能反映工程实际情况。 4、持证上岗：旋挖桩机作业工人未持特种作业证上岗；大部分电工未持建设系统核发的塔中作业资格证。 5、监理：分公司对项目的安全检查频次不满足每月一次的要求。 |
|  | 13 | 保利江南苑二期工程（建设单位：保利（东莞）房地产开发有限公司，施工单位：广州富利建筑安装工程有限公司，监理单位：广东重工建设监理有限公司） | 1、扬尘管控；大门无视频监控，土方运输车辆冲洗无视频录像；《施工现场扬尘治理日常检查记录》流于形式，无检查人员签名；土方开挖区域裸露表土，洒水降尘措施不到位，土体干涸，易产生扬尘污染； 2、2号塔吊：起升钢丝绳乱绳，存在断丝现象；力矩限制器预警保护开关失效；起重臂障碍灯缺失；司机室操纵装置零位自锁人为绑定，照明失效。 - 脚手架：15号楼外脚手架剪刀撑多处未与立杆扣接；局部底部未设扫地杆；局部临边安全防护措施不足。 4、持证上岗：部分起重机械作业人员持假证；电工未未持建设系统核发的塔中作业资格证。 5、临时用电：个别开关箱漏电开关参数偏大，且未与分配电箱形成级差； 6、未按要求使用省统表；部分整改通知书未及时组织复查；部分安全旁站记录不齐。 |
| 惠州 | 14 | 惠州市第一人民医院扩建项目 （建设单位：惠州市代建项目管理局，施工单位：汕头市建安（集团）公司，监理单位：惠州市正富建设监理有限公司） | - 基坑支护、开挖及降水验收未分段验收。 - 施工上下通道未按方案设置。 - 基坑顶部排水沟不足。 - 钢筋加工场未设置防护棚。 - 1#塔吊力矩限制器现场仅两个电气触点；定码变幅与定幅变码电气触点未分别设置。 - 1#塔吊现场起重臂未45米，使用登记牌起重臂为60m，悬臂高度为188.9m，与现场不符。 - 未设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地，未按时完成清运，未覆盖；现场裸露的地面未采取固化、覆盖或绿化等措施。 |
|  | 15 | 东江香域10-16#楼及地下室 （建设单位：博罗县王府置业有限公司，施工单位：汕头市达濠建筑总公司，监理单位：广东金筑工程管理有限公司） | 1、5#塔吊附着距离超过使用说明书要求，未制定专项附着方案；附着框连接螺栓无防松措施；标准节连接螺栓多数松动；最上一道附着无内撑杆；爬升滚轮缺失2个，且固定不可靠；专用电箱进线端PE线缺失。 2、8#施工电梯登机平台临边防护不到位，且未采用硬质材料进行防护；部分标准节连接螺栓、附着装置与标准节连接螺栓无防松措施；部分附墙架斜撑杆缺失。 - 施工现场的裸露地面进行了覆盖，但不够严密。 - 模板支撑现场与方案不符。 - 脚手架未做垂直度观测，连墙件不足，卸荷钢丝绳缺失。 - 现场材料堆放凌乱，未做到工完场清。 |
| 河源 | 16 | 河源雅居乐花园二期四区31、32、33、108、109栋商住楼 （建设单位：河源市雅居乐房地产开发有限公司，施工单位：中国建筑一局（集团）有限公司，监理单位：广州市宏业金基建设监理咨询有限公司） | - 施工单位未按安全生产责任制相关要求落实项目管理班子；建设主管部门备案的项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员均未到岗履职。 - 1#塔吊力矩限制器接线错误，电气触点定码变幅与定幅变码未分别设置，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十五条的规定；2018年2月6日省厅督查提及缺失铭牌项目未如实整改回复；通道口未设置防护棚，逾期未整改；司机室外侧电源过线端PE线未接地，操作指示不清晰；现场安装加强节数量与使用说明书要求不符；未编制附着专项方案，现场为三杆附着杆系布置，与说明书要求四杆布置方式不符。 - 1#施工电梯部分楼层无设置层门，且无相关安全防护。 - 局部楼层、楼梯临边未设置防护；未设置有效消防水源在施工层。 - 爬架未按方案设置抛撑，局部翻板不可靠。 - 电梯井钢平台未经验收使用；局部通道未设置防护棚。 - 施工扬尘防控专项方案总监未审核，且未明确专人负责；施工现场没有设置集中堆放建筑垃圾、渣土场地；未能按时完成清运，裸露的部分边坡渣土和场中的渣土未及时清运或覆盖。 |
|  | 17 | 商住楼（长胜国际）工程 （建设单位：河源市长胜实业有限公司，施工单位：河源市长胜建设工程有限公司，监理单位：广东宏茂建设监理有限公司） | 1、3#塔吊现场附着方案不一致，且现场未提供附着合格证；基础积水；电缆悬挂不符合要求；司机室无灭火器；臂端障碍灯缺失。 - 未按规定设置有效消防水源在施工层。 - 悬挑式卸料平台未按方案搭设。 - 基坑内钢筋加工场未搭设防护棚。 - 模板支撑未按方案搭设。 - 悬挑脚手架锚固端未按方案设置。 - 工地大门改变位置后未及时设置“五牌一图”和洗车槽。 - 施工现场出入口局部未采用混凝土硬化。 |
| 清远 | 18 | 翰清华府4#、5#、6#、7#、29#地下室之一 （建设单位：清远市首宏地产有限公司，施工单位：中国建筑第二工程局有限公司，监理单位：清远市卓越工程建设监理有限公司） | 1、4#楼22层板支撑未设置剪刀撑，未连成整体搭设。 - 未提供钢管送检报告。 - 未提供架子工证件备查。 4、粤SA-S02621施工升降机首层进料口电气限位装置不完善，吊笼与楼层侧边防护安全距离过大。 |
|  | 19 | 天安智谷P01-P06、5#地下车库 （建设单位：清远天安智谷有限公司，施工单位：浙江裕众建设集团有限公司，监理单位：广东华杰建设工程监理咨询有限公司） | - 现场编号粤RA-T00380塔式起重机塔身标准节爬梯无配置护圈；塔身水平斜撑杆大部分无固定，且已固定的螺栓采用普通4.8级螺栓连接，未按规定采用高强螺栓。 - P01栋脚手架阳台处未设置回顶；15层卸荷层数，设置隔杆与方案不一致。 - P04栋3层模板支撑未设置剪刀撑，未连成整体搭设。 - 未提供指定设备管理人员的文件，手续不完善。 |
| 云浮 | 20 | 云浮市妇幼保健院（新院）扩建工程项目（住院楼） （建设单位：云浮市妇幼保健院，施工单位：湛江市第四建筑工程有限公司，监理单位：广西新厦工程咨询有限公司） | - 脚手架预留电梯口处防护栏杆不符合要求，未按要求挂平网；电梯井平面防护有探头板。 - 模板拆除违规作业，未按拆模顺序逐步推进，大面积拆除支顶后拆板，存在整体模板垮塌安全隐患。 - 消防灭火器未按要求布置，数量不足。消防给水设施未跟上施工进度需要，无消防平面布置图，消防演练记录无签名。 - 施工用电方案编制人不具备专业技术资格；总配电管理不到位，缺少警示标志；总配电箱下有不正常积水，出线无标示；移动机具部分无接零保护；个别开关箱内堆放杂物。 - 办公板房无验收手续，提供材料合格证与现场材料不符。 - 塔机附墙架有一侧连接螺丝没有用双螺母；塔机附墙杆为非标产品，缺少附墙杆计算书。 - 总监理工程师、监理人员未到岗履职；部分施工管理人员（项目负责人、专职安全员）未到岗履职。 |
|  | 21 | 富林大厦 （云浮市富林石材工艺有限公司，施工单位：广东省云浮市第三建筑工程公司，监理单位：云浮市永安建设工程监理有限公司） | - 深基坑支护方案论证在止水措施及地下水位监测布置方面存在明显缺陷；现场未做地下水位监测，无记录，应马上改正，组织完善各项工作，采取有效措施确保工程周边地下水位变化在安全范围内。 - 基坑工程毗邻建筑的监测、调查和使用安全鉴定工作对每个监测对象应进一步具体化，定期形成书面报告，确保其使用安全，避免次生事故发生。 - 基坑周边防护栏杆搭设不规范，局部缺杆或不够高；地下室顶板部分作业面无防护栏杆，基坑周边道路局部不通畅，有个别危险障碍物应予排除。 - 施工用电总配电房无标示，总配电箱出线无标示，总配电开关与二、三级箱漏电开关参数搭配不合理；塔吊专用开关箱漏电开关参数不符合要求（100mA、0.2s）；二、三级箱PE线未连接或电气断开为失效状态，钢筋加工区三级箱内杂物较多。 - 钢筋加工区防护棚无安全警示标牌。 - 塔机基础积水；发现的安全隐患和管理问题无整改记录。 - 施工现场围挡有缺口；车辆冲洗台不符合要求；未指定专人现场负责扬尘防治工作。 - 总监理工程师、监理人员未到岗履职。 |