建筑施工安全（土建）情况检查要点

基坑支护

1.□基坑边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规范要求。基坑底四周未设排水沟和集水井。

2.□积土、料具堆放距槽边距离不符合设计、规范规定。

3.□未设置人员上下专用通道，或设置不符合要求。

4.□开挖深度 2m 及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求。

5.□基坑有明显位移、渗漏、开裂，达到设计预警值未及时采取有效控制措施。

6.□人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施。

7.□支撑拆除方式、顺序未符合专项方案要求。

脚手架

8.□立杆基础不符合方案设计要求；立杆基础承载力不符合设计要求。

9.□架体与建筑结构拉结不符合规范要求。

10.□水平及外立面的防护不符合规范要求。

11.□脚手板满铺固定不牢固，未满铺。

12.□未按规定设置纵向剪刀撑，或剪刀撑未及时沿脚手架高度连续设置。

13.□卸荷钢丝绳未按要求设置。

14.□悬挑部位的处理不符合规范要求。

15.□悬挑式脚手架、附着式升降脚手架底层封闭不符合要求。

模板工程

16.□基础不坚实平整、承载力不符合专项施工方案要求。

17.□架体与建筑结构之间设置的固结点不符合规范要求。

18.□支撑梁、板的支架立柱构造、安装不符合整体要求。

19.□立杆纵、横间距、水平杆步距大于设计和规范要求。

20未按规范要求设置竖向剪刀撑、水平剪刀撑或专用斜杆。

21支架设在特别的楼面结构或悬挑结构上，未对结构的承载力进行验算或结构下方未采取加固措施。

高处作业

22.□高出作业人员未按要求佩戴安全帽、系挂安全带；

23.□工作面边沿无临边防护或临边防护设施的构造、强度不符合规范要求。

24.□在建工程的孔、洞未采取防护措施或防护措施、设施不符合要求或不严密。

25.□电梯井内未按每隔两层且不大于 10m 设置安全平网。

26.□施工操作平台台面铺板不严。

27.□移动式操作平台轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过 80mm。

28.□吊篮作业未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳未固定在建筑物可靠位置。

卸料平台

29.□卸料平台未按方案要求搭设，或搭设不符合规范、标准要求。

30.□悬空卸料平台斜拉杆或钢丝绳未按要求在平台两侧各设置两道。

31.□卸料平台未按要求设置固定的防护栏杆或挡脚板。

32.□落地式卸料平台未与建筑结构拉结。

有限空间作业

33.□有限空间作业未经审批。

34.□未佩戴安全防护用品。

35.□未经通风和检测合格便进行作业。

36.□作业过程无监护人员。

37.□电气设备不符合规定要求。

超过一定规模的危大工程

38.□未编制专项施工方案或未按规定组织专家论证。

39.□方案实施前未进行安全技术交底。

检查组成员签字：                                               检查日期：

建筑施工安全（机电）情况检查要点

临时用电

1.□ 外电防护线路小于安全距离且无无防护措施（小于1KV为4米 1-10KV为6米 35-110KV为8米）。

2.□施工用电未采用 TN-S 系统。

3.□施工用电不符合“三级配电两级保护”、“一机、一闸、一漏、一箱”要求。

4.□施工用电保护零线和工作零线混接，或保护零线未接到设备或灯具金属外壳。

5.□电箱无漏电保护器或漏电保护器失灵；或无隔离开关或断路器；或闸具损坏。

6.□配电线路铺设不符合要求，电线电缆乱拉乱接或随意拖地或无绝缘措施。

建筑起重机械

- 7.1.□使用年限超过《广东省建筑起重机械防御台风安全技术指引（试行）》（粤建质【2019】66）规定的使用年限。

- 7.2□未制订项目起重机械防台风方案（指引）；或未落实防台风措施。

- 8.□以下项目安装（拆卸）方案未按规定组织专家论证；或论证修改内容未按规定经专家组确认：

- 8.1.□起重量300kN及以上。

- 8.2.□搭设总高度200m及以上。

- 8.3.□搭设基础标高在200m及以上。

- 8.4.□发生严重变形或事故的起重机械的拆除工程。

- 8.5.□采用高承台、钢结构平台、利用原有建筑结构的特殊基础工程。

- 8.6.□附着距离达1.5倍制造商的设计最大值、附着杆数量少于制造商的设计数量、附着杆均位干垂直附着面中心线的同一侧的起重机械附着工程，以及附着杆与垂直附着面中心线之间的夹角小于15或大于65的塔式起重机附着工程。

9.□建筑起重机械未按规定办理产权备案、安装（拆除）告知和使用登记。

10.□建筑起重机械由不具备相应资质的企业安装或拆卸。

11.□未经有相应资质的检验检测机构检验，或未经检测和验收合格使用。

11.□擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置。

12.□建筑起重机械安全装置（力矩限位、超高限位、变幅限位、回转限位、吊钩保险、限位开关、保险装置等）缺失或失效。

13.□构件（附墙装置、连接紧固件螺栓销轴、及主要受力构件）变形开裂、焊接部位脱焊、钢丝绳断丝断股达到报废标准等，附墙装置或缆风绳不符合要求。

14.□任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求。

15.□塔吊基础未采取措施导致积水。

16.□塔式起重机高度超过规定未安装附着装置。

17.□施工升降机、物料提升机楼层卸料平台搭设不规范，防护门、防护栏杆未按要求设置。

18.□施工升降机吊笼门联锁、上下限位器、超载限制器等安全保护装置未按要求设置。

19.□施工升降机附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度超过产品说明书要求。

20.□物料提升机停靠装置、防断绳保护、上下限位等安全保护装置未按要求设置。

21.□未履行验收程序或验收表未经责任人签字。

22.□安装、拆除人员、司机及指挥未持证上岗。

起重吊装

23.□钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报保废标准。钢丝绳规格不符合起重机产品说明书要求。

24.□吊钩、卷筒、滑轮磨损达到报废标准的。或吊钩、卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置。

25.□索具采用编结连接时，编结部分的长度不符合规范要求（15倍绳径且不小于300mm）。或索具采用绳夹连接时，绳夹的规格、数量(3个)及绳夹间距不符合规范要求。

26.□索具安全系数不符合规范要求。吊索规格不匹配或机械性能不符合设计要求。

27.□起重机行走作业处地面承载能力不符合产品说明书要求或未采用有效加固措施。

28.□起重机与架空线路安全距离不符合规范要求。

施工机具

29.□圆盘锯未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置防护罩。

30.□圆盘锯未做保护接零或未设置漏电保护器。

31.□电焊机未做保护接零或未设置漏电保护器。

32.□电焊机未设置二次空载降压保护器。

33.□电焊机二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆，长度超过规定或绝缘层老化。

34.□钢筋加工机具未设置漏电保护器。

35.□钢筋加工区未设置作业棚。

36.□钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏板。

37.□钢筋加工机具传动部位未设置防护罩。

38.□没有经批准擅自使用锤击打桩机。

39.□桩工机械安全装置不齐全或不灵敏的。

40.□桩工机械作业区域地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬化措施。

41.□桩工机械与输电线路安全距离不符合规范要求。

检查组成员签字：                                               检查日期：

珠海市房屋市政工程安全文明施工检查表

（2021版）

建设行政主管部门用表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程所在 区域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 工程造价 （万元）） |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 （㎡） |  |  |  |  |
| 检查 情况 | 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 文明施工（项） |  |  | 土建部分（项） |  |  | 机电部分（项） |  |  |  |  |  |
|  | 合格（项） | 不合格（项） | 合格率 | 合格（项） | 不合格（项） | 合格率 | 合格（项） |  |  | 不合格（项） |  | 合格率 |
|  | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查 结果 | 评语： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |