附件2

珠海市房屋市政工程视频监控安装

技术参数要求

作业现场摄像头应采用球机，固定场景摄像头应采用球机或枪机，具体技术参数详见下表，所有摄像头独立供电，未经许可不得断电，停工期间保障正常使用。

硬件配置技术参数表

| 设备类型 | 技术要求 | 其他要求 |
| --- | --- | --- |
| 球机 | 200W像素以上，主码流最大分辨率不小于1920*1080P，最大码流6144；子码流最大分辨率704*576最大码流2048；最大倍率20 | 应使用支持国标GB/T28181—2016的摄像头，支持H.265视频编码标准和支持1080P的视频显示格式，具有红外功能。 |
| 枪机 | 200W像素以上，主码流最大分辨率不小于1920*1080P，最大码流4096；子码流最大分辨率704*576最大码流1024 |  |
| 存储设备 | 本地视频存储时长不少于90天 |  |
| 连接网络 | 通过视频专线（或4G/5G专线）对接至“平台” |  |
| 网络硬盘录像机（NVR） | NVR应具备多个LAN口，需预留一个具备外网接入功能的LAN口供视频接入人员配置IP，调测NVR接入“平台” | 应使用支持国标GB/T28181—2016或ONVIF的设备。 |